启东市天汾小学课桌凳采购询价公告

询价编号: TFXX2018KZDXJ

启东市天汾小学根据《中华人民共和国政府采购法》、《启东市人民政府办公室》启政办发[2016]3号文件规定，就启东市天汾小学学生课桌凳设备项目进行询价采购(详细内容见下表)。

货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人双层实木课桌凳 | 课桌规格：600mm*400mm*（700-760）mm，凳子规格：330mm*240mm*（400-440）mm 1.课桌 课桌面板厚不小于25 mm，课桌底板、侧板厚度不小于15mm，面板、底板、侧板双面打磨光滑。课桌所有连接立柱的横方不小于40mm×30mm，课桌脚为直方脚，课桌底板穿入两侧板的横旦之上，课桌立柱不小于50 mm ×40 mm。课桌课斗净空不低于480mm（长）×310mm（宽）×130mm（高）。 2.凳子 凳子面板厚度不小于20 mm，凳子立柱与立柱间上下连接横方不小于35 mm×30 mm，且凳子脚榫穿透凳子面板，凳子立柱不小于50mm×40 mm。 3.加工课桌、凳子必须使用干橡木，桌面或凳面需要拼接时，必须采用集成材（指接法）方式拼接。桌凳加工交叉相连的方与方之间必须打榫，且榫贯满连接牢固，不能拉槽做榫；加工用胶粘性特别好，表面用漆为清漆，胶、漆环保，配送到学校无异味。 4.桌凳内外打磨光滑平整，工艺处理好，表面喷刷底漆一次，漆干进行工艺处理，再用清漆喷刷不少于两次。加工成型的课桌凳用手抹或用眼看感觉好。 5.凳子立柱与横方之间加直角加固钢板。钢板不小于8块,固定在凳子中间所有横方与立柱上。固定加固钢板的木螺丝不得小于20mm. 6.结构样式：详见国家规范的课桌凳（国家质量监督检验检疫总局发布的《学校课桌椅型号功能尺寸》国家GB/T 3976-2002标准）要求。木质课桌凳产品加工总要求：规范、实用、美观、牢固、耐用、安全、环保。 质量要求： ①所提供产品都必须符合国家有关产品质量要求，符合《中小学校课桌椅GB/T3976-2002标准》和《木家具通用技术条件》(GB/T-3324-2008)。 ②所提供产品都必须达到E1级环保标准；普通教室放置50套课桌凳后，室内总成品甲醛释放量≤0.5mg/L。所提供产品所含的有害物质限量符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）要求。 ③产品所使用的原材料必须干燥，产品在“标识一致性、虫蛀材、木材含水率”上，必须达到《木家具通用技术条件》(GB/T-3324-2008)要求。 ④所提供产品在“主要尺寸及偏差、形状和位置公差”必须符合GB/T-3324-2008标准，采购人有特殊要求的，从其要求。 ⑤需要油漆的产品一律采用环保型UV漆（无味无毒）三底，环保水性面漆二遍，颜色为清水本色。环保标准：总成品、胶黏剂符合国标要求。 | 套 | 700 | 报价时需携带样品 |

说明：

一、本项目的总价最高限价为人民币拾贰万陆仟元整，总报价超过总价最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围。

三、报价注意事项：

- 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、货物运输、安装、调试、使用培训、税金、质保、售后服务等所有相关一切费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得以检测为由减少供货数量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

- 请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

3.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市天汾小学

联系电话：13584669834

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

- 有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

- 质保承诺书（按照附件二格式填写）；

- 报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（附件三）。如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

5.报价文件递交

投标文件、样品请于2018年7月12日下午2:30-3:00密封送至启东市天汾小学总务处并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

联系电话：13584669834

地    址：启东市吕四港镇天汾育才街138号后教学楼2楼总务处

6.报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币2520元的报价保证金。投标保证金必须以现金提交（其他形式概不接收，），在递交投标文件的同时交至启东市天汾小学总务处，不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

本次询价收到的有效报价文件或经评审后有效报价文件少于三个的 (含三个),如采购单位变更采购方式,将采取其他采购方式实施采购。

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料）。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物质保3年，提供全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.交货期：中标供应商须于接到书面供货通知书后的15天（日历日）内送货到位并于启东市市场监督管理局抽检合格后5个工作日内完成安装。

4.交货、安装地点：启东市天汾小学

5.验收：成交供应商将合格货物送到启东市教育局指定地点，经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后，再经学校验收合格后方可安装、调试。采购单位在收到成交供应商验收申请单（同时提供相关佐证材料）10个工作日内，组织验收小组进行验收并签发验收单。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后由采购单位返还(履约期间不计息)。

7.约定事项：

（1）开标时查看样品款式等是否符合询价文件要求，如提供的样品不符合询价文件要求的，该投标商的报价作为无效报价。最终成交供应商所供货物的颜色、款式、质量等均需符合学校及启东市质量监督局的要求。

（2）在采购单位收到供应商提供的产品后，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

（3）在抽检合格、成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保学校正常使用。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站（www.jsqdedu.cn）予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在收到中标通知书之日起10个工作日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

七、付款方式：凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为付款依据，项目供货安装、实施完毕，经采购单位验收合格并录入教育装备档案管理系统后付合同价的90％，剩余10％作为质保金，从验收合格之日算起至质保期满无质量问题后（提供单位证明）付清（不计利息）。

启东市天汾小学

二○一八年七月二日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市天汾小学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 项

目编号TFXX2018KZDXJ启东市天汾小学课桌凳采购设备项目的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后10天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市天汾小学：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参

加 项目编号TFXX2018KZDXJ启东市天汾小学课桌凳采购设备项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目整体提供三年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　  职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三：报价表

报    价    表

启东市天汾小学启东市天汾小学课桌凳采购设备项目

TFXX2018KZDXJ

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 报价货物图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人双层实木课桌凳 | 课桌规格：600mm*400mm*（700-760）mm，凳子规格：330mm*240mm*（400-440）mm 1.课桌 课桌面板厚不小于25 mm，课桌底板、侧板厚度不小于15mm，面板、底板、侧板双面打磨光滑。课桌所有连接立柱的横方不小于40mm×30mm，课桌脚为直方脚，课桌底板穿入两侧板的横旦之上，课桌立柱不小于50 mm ×40 mm。课桌课斗净空不低于480mm（长）×310mm（宽）×130mm（高）。 2.凳子 凳子面板厚度不小于20 mm，凳子立柱与立柱间上下连接横方不小于35 mm×30 mm，且凳子脚榫穿透凳子面板，凳子立柱不小于50mm×40 mm。 3.加工课桌、凳子必须使用干橡木，桌面或凳面需要拼接时，必须采用集成材（指接法）方式拼接。桌凳加工交叉相连的方与方之间必须打榫，且榫贯满连接牢固，不能拉槽做榫；加工用胶粘性特别好，表面用漆为清漆，胶、漆环保，配送到学校无异味。 4.桌凳内外打磨光滑平整，工艺处理好，表面喷刷底漆一次，漆干进行工艺处理，再用清漆喷刷不少于两次。加工成型的课桌凳用手抹或用眼看感觉好。 5.凳子立柱与横方之间加直角加固钢板。钢板不小于8块,固定在凳子中间所有横方与立柱上。固定加固钢板的木螺丝不得小于20mm. 6.结构样式：详见国家规范的课桌凳（国家质量监督检验检疫总局发布的《学校课桌椅型号功能尺寸》国家GB/T 3976-2002标准）要求。木质课桌凳产品加工总要求：规范、实用、美观、牢固、耐用、安全、环保。 质量要求： ①所提供产品都必须符合国家有关产品质量要求，符合《中小学校课桌椅GB/T3976-2002标准》和《木家具通用技术条件》(GB/T-3324-2008)。 ②所提供产品都必须达到E1级环保标准；普通教室放置50套课桌凳后，室内总成品甲醛释放量≤0.5mg/L。所提供产品所含的有害物质限量符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）要求。 ③产品所使用的原材料必须干燥，产品在“标识一致性、虫蛀材、木材含水率”上，必须达到《木家具通用技术条件》(GB/T-3324-2008)要求。 ④所提供产品在“主要尺寸及偏差、形状和位置公差”必须符合GB/T-3324-2008标准，采购人有特殊要求的，从其要求。 ⑤需要油漆的产品一律采用环保型UV漆（无味无毒）三底，环保水性面漆二遍，颜色为清水本色。环保标准：总成品、胶黏剂符合国标要求。 | 套 | 700 |  |  |  |
| 合计总金额（大写） ： |  |  |  |  |  | 合计总金额（小写） ： |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：　　　　           　   　（须盖章）

联 系 人：                          .

联系电话：                          .

时    间：                          .

附件四：

启东市政府采购货物质量检测委托书

| 委托单位名称 （盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目内容 |  |  |  |  |  |
| 委托单位参与检测 主要负责人姓名 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 委托采购 代理机构名称 |  |  |  |  |  |
| 采购项目编号 |  | 采购方式 |  |  |  |
| 采购项目 合同签订日期 |  | 供货完成时间 |  |  |  |
| 中标单位名称 |  |  |  |  |  |
| 中标单位联系人 |  | 中标单位 联系电话 |  |  |  |
| 委托单位(盖章)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |