启东市和睦幼儿园南区智能化项目询价公告

询价编号:  QDHM201907002XJ

启东市和睦幼儿园根据《中华人民共和国政府采购法》、《启东市人民政府办公室》启政办发[2016]3号文件规定，就启东市和睦幼儿园南区智能化项目进行询价采购(详细内容见下表)。

货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 功能与性能参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园网管中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量>=598Gbps，转发性能>=222Mpps。MAC地址表>=64K，路由表容量>=32K。2、接口类型：24个SFP端口（其中8个combo口），4个10G/1G BASE-X SFP+端口，1个端口扩展槽位，2个风扇模块槽位，2个电源模块槽位。3、内置无线控制器功能，交换平台实现有线无线一体化集成，提供官网截图及链接。4、三层路由功能，支持Ipv4和Ipv6三层路由。5、支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN, 要求提供第三方测试报告。6、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数>=4094。7、最大堆叠台数>=9台。8、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速。9、可以集成包括防火墙、入侵防御、负载均衡等模块插卡，使交换机成为一个融合的多业务的承载平台。提供官网截图及链接。 | 台 | 1 | H3C、华为、中兴 |
| 2 | 24口接入交换机 | 1、交换容量 >=336Gbps 转发性能 >=96Mpps 2、接口类型 24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个千兆SFP端口 | 台 | 1 | H3C、华为、中兴 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块单模模块 | 块 | 2 | H3C、华为、中兴 |
| 4 | 机柜 | 600mm*600mm*1200mm | 台 | 2 | 图腾 |
| 校园监控系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络高清红外枪机 | 400万像素星光级 ICR红外阵列筒型网络摄像机; 图像传感器:1/2.7”CMOS 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头可选, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 数字降噪 3D数字降噪 宽动态范围 120dB 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 最大分辨率2560x1440。 电源供应 DC12V±30% / PoE(802.3af)； 电源接口类型 圆头电源接口 功耗 非POE: 4.5W Max PoE： 5.5W Max 红外照射距离最远可达50米 防护等级不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 19 | 海康威视、大华、宇视 |
| 6 | 防油污摄像机 | 200万像素ICR红外阵列筒型网络摄像机; 图像传感器:1/2.7”CMOS 支持POE供电 可拆卸镜头护罩，方便清洗和更换 支持H.265及H.264编码 镜头：3.6mm或4mm 智能报警：越界侦测、区域入侵侦测、场景变更侦测、人脸侦测、虚焦侦测、物品遗留侦测、物品拾取侦测、非法停车侦测、人员聚集侦测、逆行侦测、徘徊侦测、快速移动侦测、进入区域侦测、离开区域侦测 抓拍图片功能：具有手动抓拍、定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传功能设置选项，抓图的时间间隔和报警抓拍图片数量可设置。 电源供应：DC12V±25% 功耗：5.5W MAX 红外照射距离：80米 工作温度和湿度：-30℃~60℃ 湿度小于95%(无凝结) IP67防护等级 支持1路音频输入输出 | 台 | 16 | 海康威视、大华、宇视 |
| 7 | 室外网络高清枪机 | 400万像素智能筒型网络摄像机 图像传感器:1/2.7”CMOS 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测， 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 快门 1/3秒至1/100,000秒 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 最大分辨率2560x1440。 镜头 3.6mm或4mm, 水平视场角82.5°[6mm (51°),8mm (39°),12mm (24.5°)可选] 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 功耗 DC12V: 8W Max/PoE：10W Max 红外照射距离:最远可达80米 防护等级不低于IP67防尘防水等级。 内置GPU芯片。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 16 | 海康威视、大华、宇视 |
| 8 | 网络高清球机 | 400万像素高清球机 图像传感器: 1/1.8英寸 CMOS 支持最低照度可达彩色：0.005Lux/F1.5 黑白：0.0005Lux/F1.5 0Lux（红外灯开启） 分辨率及帧率:主码流 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264支持Baseline Profile/Main Profile/High Profile 镜头焦距6mm～180mm；光学变倍30倍 警戒功能:支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测报警联动:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖。 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:40W max（其中红外灯15W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 9 | 枪机支架 | 配套，壁装支架白色；铝合金 | 个 | 51 | 海康威视、大华、宇视 |
| 10 | 球机支架 | 配套，壁装支架白色；铝合金 | 个 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 11 | 立杆（含基础） | 热镀锌钢管，高度4米，全杆高温烤漆喷塑，立杆壁厚1.2mm，含地笼，避雷针 | 套 | 2 | 国产优质 |
| 12 | 网络信号防雷器 | 额定工作电压：5V ， 最大持续运行电压：8V， 限制电压：≤30V ， 标称放电电流：5kA， 最大放电电流：10kA， | 个 | 17 | 国产优质 |
| 13 | 24口POE交换机 | 24口百兆非网管POE交换机 机架式 24个百兆POE电口 2个千兆电口 2个复用的千兆光口 | 台 | 4 | 海康威视、大华、宇视 |
| 14 | 千兆光模块 | 单模模块 | 块 | 8 | H3C、华为、中兴 |
| 15 | 64路硬盘录像机 | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/ 可支持接入总带宽640Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像 技术要求： 可指定某块硬盘为热备盘，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行RAID重构，支持全局热备和局部热备；支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑 支持一键配置RAID，可导入/导出配置信息 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 16 | 监控级硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 14 | 西数、希捷、三星 |
| 17 | 室内设备穿线管 | ￠25 pvc | 米 | 905 | 国产优质 |
| 18 | 室外设备穿线管 | ￠25 pvc | 米 | 1050 | 国产优质 |
| 19 | 球机电源线 | RVV2*1.0 | 卷 | 1 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 校园广播系统 |  |  |  |  |  |
| 20 | 广播控制电脑 | CPU，I5处理器，4G，内存，500G硬盘 含22寸液晶显示器，含广播控制软件 | 台 | 1 | ITC、 Chungson 、CRX |
| 21 | 7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 | 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态；人性化的人机操作界面，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 | 台 | 2 | ITC、 Chungson 、CRX |
| 22 | 网络化播放功放(60W) | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有60W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.传输速率：100Mbps 8.额定功率：60W | 台 | 1 | ITC、 Chungson 、CRX |
| 23 | 教室音箱（6W) | 1、额定功率： 6W；最大功率： 10W； 2、灵敏度： 92dB±3dB； 3、频率响应： 130-16KHz。 | 台 | 4 | ITC、 Chungson 、CRX |
| 24 | 室内音箱线 | RVS2*1.0（100米/卷） | 卷 | 2 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 25 | 教室广播电源线 | RVV2*1.0（100米/卷） | 卷 | 2 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 26 | 数字广播室内穿线管 | ￠25 pvc | 米 | 16 | 国产优质 |
| 27 | IP网络解码终端 | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3. 采样率：8KHz～48KHz 4. AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5. AUX输出阻抗：470Ω 6. 频率响应：80Hz～16KHz 7. 整机功耗：＜10W 8. 谐波失真：≤0.3% 9. 信噪比：＞65dB | 台 | 1 | ITC、 Chungson 、CRX |
| 28 | 前置放大器 | 1、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5、MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 6、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 7、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 8、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮； | 台 | 1 | ITC、 Chungson 、CRX |
| 29 | 纯后级功放350W | 1、额定输出功率：350W； 2、1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； 3、面板带音量调节旋钮； 4、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5、1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出; 6、输入灵敏度 &输入阻抗：±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子 775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子； 7、输出灵敏度 &输出源阻抗：±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子 775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子； 8、过载源电动势：＞15dB； 9、频率响应：50～16KHz(+1dB, -3dB )； 10、信噪比：＞90dB； | 台 | 1 | ITC、 Chungson 、CRX |
| 30 | 室外防水音柱45W | 1、额定功率（100V）： 22.5W, 45W； 2、额定功率（70V）： 11.2W, 22.5W； 3、最大功率： 90W； 4、灵敏度： 91dB±3dB； 5、阻抗： 黑: Com ； 6、白: 440Ω 绿: 220Ω； 7、频率响应 ：50-18KHz； | 台 | 4 | ITC、 Chungson 、CRX |
| 31 | 室外音箱线 | RVV2*2.5（100米/卷） | 卷 | 2 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 32 | 设备穿线管 | ￠25 pvc | 米 | 40 | 国产优质 |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 33 | 监控专用超五类非屏蔽网线(室内） | 超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过符合UL认证的CM防火等级认证，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:灰色； 芯线规格:24AWG,无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 箱 | 15 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 34 | 超五类24口非屏蔽配线架（含模块） | 采用模块式结构，符合中国国家标准要求；符合TIA/EIA 568.B类单体性能；支持IEEE 802.3af标准规定的数据终端电源规格；厚度1mm的冷轧钢板；端口为上下交错结构，避免相邻干扰，确保性能。 | 个 | 4 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 35 | 24口理线架 | 规格：网络理线架 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理； 设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环； 采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 | 个 | 4 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 36 | 超五类非屏蔽网络跳线 | 超五类非屏蔽，1米成品跳线 | 根 | 52 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 37 | 六类非屏蔽网线 | 6类网线 Cat6非屏蔽双绞线 LSZH(低烟无卤)防火等级 23AWG 工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 所用材料符合RoHS要求 并通过符合IEC60332-1标准的LSZH防火等级认证 性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:白色； 芯线规格:23AWG 无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线 每对之间采用十字骨架隔离 每芯均有颜色区分 外皮印有厂商标识及电缆编码 有撕裂绳； | 箱 | 10 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 38 | 六类24口非屏蔽配线架（含模块） | 规格：六类24口模块化非屏蔽配线架 | 个 | 1 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 39 | 24口理线架 | 规格：网络理线架 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理； 设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环； 采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 | 个 | 3 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 40 | 六类非屏蔽网络跳线 | 规格：1米六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套，符合UL防火标准； 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； | 根 | 60 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 41 | 六类非屏蔽数据模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座； 标准：TIA/EIA 568B.2-1 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准，模块性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 拔插寿命：≥ 1500 次； 端接寿命：≥250次； 端子镀金厚度：≥ 50u˝； 端接（压接）：分离式压接， | 个 | 60 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 42 | 单口面板 | 规格：86 墙上弧型单口面板； 材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签， UL 94V-0 防火等级； | 个 | 6 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 43 | 双口面板 | 规格：86 墙上弧型双口面板； 材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签， UL 94V-0 防火等级； | 个 | 27 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 44 | 24口接入交换机 | 1、交换容量 >=336Gbps 转发性能 >=96Mpps 2、接口类型 24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个千兆SFP端口 | 台 | 3 | H3C、华为、中兴 |
| 45 | 机柜 | 600mm*600mm*1200mm | 台 | 2 | 图腾 |
| 46 | 机柜（壁挂） | 300mm*550mm*300mm | 台 | 1 | 图腾 |
| 47 | 光纤配线架（24口） | 24口抽拉式光纤配线架，接口类型 | 套 | 3 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 48 | 光纤熔接 | 配套 | 芯 | 48 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 49 | 12芯光缆 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T769-2010 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm）12芯单模 | 米 | 400 | 普天天纪、一舟、TCL |
| 50 | 镀锌桥架 | 200mm*100mm*1.2mm | 米 | 160 | 国产优质 |
| 51 | 室外PE管 | ￠32PE管 | 米 | 30 | 国产优质 |
| 52 | 集成 | 辅材、施工费 | 批 | 1 | 国产优质 |

说明：

一、本项目的总价最高限价为人民币壹拾玖万捌仟叁佰捌拾元整(198380.00元），总报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物

生产或销售的经营范围。

三、报价注意事项：

- 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、货物运输、安装、调试、使用培训、税金、质保、售后服务等所有相关一切费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得以检测为由减少供货数量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

- 请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定，在递交报价文件3日前以书面形式递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市和睦幼儿园

联系电话：0513-83319436

3.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

- 有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

- 质保承诺书（按照附件二格式填写）；

（4） 报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（附件四）。如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（5）报价货物参数要求响应表：响应表按提供的样表（附件三）格式填写，须对采购需求一览表中的参数要求进行逐条响应，并在响应情况中填“响应”或“不响应”。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（6）采购需求一览表中要求提供的证明材料。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4.报价文件递交

投标文件请于2019年 7 月 23  日上午9：00-9：30密封送至启东市和睦幼儿园二楼园长室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

5.报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币 4000 元的报价保证金。投标保证金必须以银行汇票形式提交（其他形式概不接收，），在递交投标文件的同时交至启东市和睦幼儿园二楼园长室处，不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

收款单位：启东市财政局预算外专户

汇票账号：1111629929100005805

开户行： 工商银行启东支行营业部

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源）。

2.质保、售后服务要求：本项目序号1、2、5-8、13、15、21、22、29项的货物，签订合同后一周内须提供原厂三年全免费质保承诺函。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.交货期：中标供应商须于接到中标通知书后的20天（日历日）内送货安装到位。

4.交货、安装地点：启东市和睦幼儿园南区。

5.验收：成交供应商将合格货物送到启东市和睦幼儿园指定地点，经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后（如须），再经学校验收合格后方可安装、调试。采购单位在收到成交供应商验收申请单（同时提供相关佐证材料）7个工作日内，组织验收小组进行验收并签发验收单。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后由采购单位返还(履约期间不计息)。

7.约定事项：

（1）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（2）在采购单位收到供应商提供的产品后，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

（3）成交供应商需无条件配合采购单位做好一切相关配套工作，确保本项目顺利实施，否则采购单位有权终止合同，由此造成的损失和责任由成交供应商负责。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站（http://www.jsqdedu.cn/）予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后一周内与采购单位签订合同。因采购单位原因不能签订合同的，一周内必须以书面形式向启东市财政局和教育局报告。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

七、付款方式：项目供货安装、实施完毕，经采购单位验收合格后付合同价的90％，剩余10％作为质保金，从验收合格之日算起至质保期满无质量问题后（提供单位证明）付清（不计利息）。

启东市和睦幼儿园

二0一九年七月一十八   日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市和睦幼儿园：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 项

目编号QDHM201907002XJ启东市和睦幼儿园南区智能化项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市和睦幼儿园：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 项

目编号QDHM201907002XJ启东市和睦幼儿园南区智能化项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目中整体提供三年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　  职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三：报价货物采购要求响应表

启东市和睦幼儿园南区智能化项目

QDHM201907002XJ

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 报价货物（服务）响应 | 报价货物参数响应度 （正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |

报价单位盖章：

法人代表签字：

年   月   日

附件四：报价表

报    价    表

启东市和睦幼儿园南区智能化项目

QDHM201907002XJ

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 报价货物品牌、型号及参数 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写） ： |  |  |  |  | 合计总金额（小写） ： |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：　　　　           　   　（须盖章）

联 系 人：

联系电话：

时    间：